GASCOLAE PLATFORM

04_GASCOLAE_Service_SOP

Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn & Checklist Triển khai Thực địa cho Dịch vụ S0104

Asset 04 • SOP & Checklist • Version 1.0

# A. Thông tin nhận diện

| Trường | Thông tin |
| --- | --- |
| Service ID | S0104 |
| Tên dịch vụ | Đánh giá bóng râm tuyến xe buýt để tối ưu điểm dừng |
| Tên tiếng Anh | Bus route shade assessment for bus stop optimization |
| Ngành / Phân ngành | Đô thị thông minh & Giao thông (D003) / Quản lý giao thông thông minh & an toàn đô thị (D003-03) |
| Phiên bản SOP | v1.0 |
| Trạng thái | Active (Đã chuẩn hóa quy trình bay chụp trắc địa 3D, đo nhiệt mặt đất và mô phỏng bóng râm vi khí hậu) |
| Phạm vi | Khảo sát trắc địa không ảnh 3D độ phân giải cao, đo đạc nhiệt bề mặt hè phố, mô phỏng bản đồ phân bố bóng râm theo giờ và tối ưu hóa vị trí điểm dừng/nhà chờ xe buýt đô thị. |

# 1. Mục tiêu SOP

Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn (SOP) này quy định chi tiết các bước chuẩn bị pháp lý, lập kế hoạch bay, vận hành thiết bị bay không người lái (UAV Matrice 350 RTK gắn Zenmuse P1 và Mavic 3 Thermal), thu thập dữ liệu không ảnh lập thể 3D, đo đạc trắc địa vi khí hậu, xử lý dữ liệu đám mây điểm (DJI Terra), mô phỏng vi khí hậu bức xạ mặt trời và bóng râm (Ladybug Tools, ENVI-met, ArcGIS Pro Solar Analysis), đối soát tiêu chuẩn hạ tầng hè phố (TCVN 13592:2022, QCVN 01:2021/BXD) và xuất báo cáo khuyến nghị di dời/lắp đặt nhà chờ xe buýt tối ưu cho các cơ quan quản lý giao thông và doanh nghiệp vận tải. (Nguồn: SRC-06, SRC-07, SRC-09, SRC-16, SRC-18)

# 2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho toàn bộ các chiến dịch bay khảo sát trắc địa không ảnh đô thị tầm thấp, thu thập dữ liệu nhiệt hồng ngoại hè phố, mô phỏng bóng râm vi khí hậu và tối ưu hóa vị trí trạm dừng/nhà chờ xe buýt trên mạng lưới giao thông công cộng đô thị (Level 1: Đánh giá nhanh bóng râm tĩnh; Level 2: Mô phỏng bóng râm động đa thời gian kết hợp nhiệt bề mặt; Level 3: Tối ưu hóa vi khí hậu toàn diện kèm tư vấn thiết kế hạ tầng xanh) thuộc nền tảng GASCOLAE Platform tại Việt Nam. (Nguồn: SRC-01, SRC-02, SRC-05, SRC-16, SRC-18)

# 3. Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm chính | Nguồn / Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Chỉ huy Điều hành Bay & Quản lý Dự án (Flight Commander / Project Lead) | Chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn bay, phê duyệt kế hoạch bay trắc địa theo ISO 21384-3, điều phối xin phép bay Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu theo Luật Phòng không nhân dân 2024, và kích hoạt quy trình dừng bay khẩn cấp (NO-GO/Failsafe). | SRC-18, SRC-20 / Đã xác minh |
| Phi công UAV & Kỹ thuật viên Thực địa (UAV Pilot / Field Operator) | Kiểm tra kỹ thuật khí tài (M350 RTK, Zenmuse P1, M3T), thiết lập trạm mặt đất D-RTK 2, đo đạc mốc khống chế mặt đất (GCP/CHK), thực hiện bay khảo sát chụp ảnh lập thể và đo nhiệt hồng ngoại theo kế hoạch. | SRC-06, SRC-07, SRC-08, SRC-18 / Đã xác minh |
| Kỹ sư Dữ liệu GIS & Mô phỏng Vi khí hậu (GIS & Microclimate Simulation Engineer) | Xử lý bình sai ảnh trắc địa trên DJI Terra, xây dựng mô hình số bề mặt (DSM), mô hình số địa hình (DTM) và mô hình tán cây (CHM); vận hành mô hình Ladybug Tools, ENVI-met và ArcGIS Solar Analysis để mô phỏng bóng râm và tính toán tiện nghi nhiệt (UTCI/PET/Tmrt). | SRC-01, SRC-02, SRC-09, SRC-10, SRC-11, SRC-12 / Đã xác minh |
| Chuyên viên Quy hoạch Giao thông & Hạ tầng Đô thị (Transit Urban Planner) | Đối soát quy chuẩn thiết kế đường đô thị TCVN 13592:2022 và QCVN 01:2021/BXD, phân tích luồng người đi bộ, đề xuất tọa độ di dời cột dừng/nhà chờ xe buýt vào vùng bóng râm tối ưu và lập báo cáo kỹ thuật bàn giao. | SRC-03, SRC-05, SRC-16, SRC-17 / Đã xác minh |

# 4. Input / Hồ sơ / Thiết bị cần chuẩn bị

| Nhóm | Input / Thiết bị | Kiểm tra trước khi dùng | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Pháp lý & Cấp phép | Văn bản chấp thuận phép bay của Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu; Tọa độ hành lang tuyến đường xe buýt (WGS-84/VN-2000); Văn bản thông báo chính quyền địa phương và đơn vị quản lý giao thông. | Kiểm tra còn hiệu lực, đúng tọa độ phê duyệt, trần bay ≤ 120m AGL, có số điện thoại trực ban tác chiến. | SRC-18, SRC-19, SRC-20 |
| Khí tài Bay & Cảm biến | UAV DJI Matrice 350 RTK kèm cụm camera trắc địa Zenmuse P1 (45MP); UAV phụ trợ DJI Mavic 3 Thermal (M3T); Bộ trạm mặt đất DJI D-RTK 2; 04 bộ pin TB65 dung lượng cao; Thẻ nhớ SanDisk Extreme Pro 128GB V30. | Pin sạc đầy ≥ 95%, cánh quạt không rạn nứt, thấu kính sạch, trạm RTK fix trạng thái Fixed Centimeter. | SRC-06, SRC-07, SRC-08 |
| Đo đạc Thực địa & Khí tượng | 05–08 tấm mục tiêu GCP trắc địa chuyên dụng; Máy định vị GNSS RTK đo mốc tọa độ kiểm chứng; Máy đo nhiệt bức xạ cầm tay Kestrel 5400 Heat Stress Tracker; Máy đo gió cầm tay. | Hiệu chuẩn cảm biến, kiểm tra pin thiết bị cầm tay, đối chiếu dữ liệu trạm khí tượng NCHMF địa phương. | SRC-02, SRC-11, SRC-15 |
| Dữ liệu Số & Phần mềm | Danh mục tọa độ mạng lưới trạm dừng hiện hữu từ Trung tâm QL Giao thông công cộng; Phần mềm DJI Terra Enterprise; Ladybug Tools / ENVI-met; Pipeline AI YOLOv8 làm mờ biển số/khuôn mặt. | Cập nhật license phần mềm, chuẩn bị ổ cứng lưu trữ tốc độ cao NVMe SSD ≥ 1TB, nạp mô hình AI ẩn danh hóa. | SRC-09, SRC-10, SRC-12, SRC-20 |

# 5. Quy trình thực hiện tổng quan

| Bước | Tên bước | Action chính | Output | Owner | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiếp nhận & Lập kế hoạch Bay | Tiếp nhận danh mục tuyến xe buýt cần khảo sát; xác định ranh giới hành lang đường (buffer 50m mỗi bên); lập đường bay chụp ảnh lập thể Oblique Corridor trên DJI Pilot 2 với độ phủ dọc 80%, phủ ngang 70%, độ cao bay 80–100m. | File kế hoạch bay (.kml/.kmz) & Lệnh điều động | Flight Commander | SRC-04, SRC-07, SRC-18 |
| 2 | Bố trí Mốc Khống chế & Pre-flight | Rải 05–08 điểm GCP/CHK kiểm tra trắc địa dọc vỉa hè; đo tọa độ bằng máy GNSS RTK; kiểm tra khí tượng, tốc độ gió, chỉ số UV và thực hiện Checklist GO-NO GO 6 hạng mục an toàn. | Biên bản đo GCP & Checklist GO-NO GO (GO) | UAV Pilot | SRC-06, SRC-07, SRC-18 |
| 3 | Bay Quét Trắc địa Quang học & Nhiệt | Cất cánh UAV M350 RTK + Zenmuse P1 bay chụp ảnh lập thể toàn tuyến; đồng thời điều động Mavic 3T bay chụp quét nhiệt hồng ngoại hè phố tại các điểm dừng trong khung giờ cao điểm nắng gắt (11h30 - 13h30). | Bộ ảnh trắc địa RGB (GSD < 1.5cm) & Ảnh nhiệt Radiometric | UAV Pilot | SRC-02, SRC-06, SRC-08 |
| 4 | Ẩn danh Dữ liệu & Dựng Mô hình 3D | Kích hoạt thuật toán AI YOLOv8 tự động nhận diện và làm mờ 100% khuôn mặt người đi bộ và biển số xe; nạp ảnh vào DJI Terra để tái tạo mô hình số bề mặt (DSM), mô hình địa hình (DTM) và 3D Mesh chân thực. | Bộ ảnh ẩn danh & Dữ liệu 3D Mesh, DSM, DTM (sai số < 5cm) | Kỹ sư GIS / AI | SRC-04, SRC-09, SRC-20 |
| 5 | Bóc tách Tán cây & Phân tích Bóng râm | Trích xuất mô hình chiều cao tán cây (Canopy Height Model - CHM); nạp hình học 3D vào Ladybug Tools và ArcGIS Solar Analysis để mô phỏng quỹ đạo mặt trời, tính toán số giờ có bóng râm (Shading Hours) và tỷ lệ che khuất vòm trời (SVF). | Bản đồ phân bố bóng râm theo từng khung giờ (08h-17h) | Kỹ sư GIS & Vi khí hậu | SRC-01, SRC-03, SRC-10, SRC-12 |
| 6 | Mô phỏng Tiện nghi Nhiệt (UTCI / PET) | Kết hợp dữ liệu ảnh nhiệt Mavic 3T với mô hình vi khí hậu ENVI-met / SOLWEIG; tính toán trường bức xạ sóng dài (Tmrt) và chỉ số tiện nghi nhiệt sinh khí hậu UTCI tại các điểm dừng xe buýt hiện hữu. | Bản đồ nhiệt vi khí hậu hè phố & Chỉ số stress nhiệt UTCI | Kỹ sư GIS & Vi khí hậu | SRC-02, SRC-05, SRC-11 |
| 7 | Tối ưu hóa Điểm dừng & Hạ tầng Vỉa hè | Đối soát hiện trạng vỉa hè theo TCVN 13592:2022 (đảm bảo bề rộng vỉa hè đi bộ thông suốt ≥ 1.5m, khoảng cách dịch chuyển ≤ 30–50m); chạy thuật toán tối ưu đa mục tiêu xác định vị trí đặt cột dừng/nhà chờ râm mát nhất. | Phương án tọa độ tối ưu & Bản vẽ bố trí mặt bằng | Chuyên viên Quy hoạch | SRC-03, SRC-16, SRC-17 |
| 8 | Lập Báo cáo Kỹ thuật & Bàn giao Sản phẩm | Biên tập hồ sơ báo cáo kỹ thuật chi tiết; xuất WebGIS tương tác 3D đa lớp dữ liệu; đóng gói dữ liệu số theo chuẩn GIS bàn giao cho Sở GTVT / Trung tâm QL Giao thông công cộng. | Báo cáo kỹ thuật PDF, Bản đồ WebGIS & Bộ dữ liệu GeoTIFF/LAS | Project Lead | SRC-05, SRC-09, SRC-13 |

# 6. Checklist trước khi triển khai / GO-NO GO

| STT | Hạng mục kiểm tra | Tiêu chí / Điều kiện | Kết quả | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pháp lý & Phép bay | Văn bản cấp phép bay của Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu còn hiệu lực, đúng phạm vi tọa độ WGS-84 hành lang tuyến buýt, có văn bản phối hợp chính quyền địa phương. | GO | SRC-18, SRC-19, SRC-20 |
| 2 | Tốc độ gió hiện trường | Vận tốc gió mặt đất đo bằng máy đo gió cầm tay ≤ 8 m/s (gió giật ≤ 10 m/s), không mưa, không giông lốc; tầm nhìn quang học ≥ 5 km. | GO | SRC-07, SRC-18 |
| 3 | Chỉ số nắng nóng & Giờ bay | Bay trắc địa RGB: 08h30–10h30 hoặc 14h00–16h00 (tránh bóng đổ quá dài làm sai lệch bình sai). Bay quét nhiệt M3T: 11h30–13h30 (thời điểm bức xạ mặt trời cực đại UV ≥ 10 để ghi nhận chênh lệch nhiệt lớn nhất). | GO | SRC-02, SRC-06, SRC-15 |
| 4 | Tình trạng Pin & Khí tài | 04 bộ pin TB65 và pin máy bay M3T nạp đầy ≥ 95%; nhiệt độ cell pin 20°C–40°C; cánh quạt nguyên vẹn, gimbal cân bằng, thấu kính P1 sạch không bụi. | GO | SRC-06, SRC-07, SRC-08 |
| 5 | Trạng thái Định vị GNSS/RTK | Trạm mặt đất D-RTK 2 hoặc trạm ảo VNGEONET CORS kết nối ổn định; trạng thái RTK trên tay điều khiển đạt "FIXED", số lượng vệ tinh ≥ 20. | GO | SRC-06, SRC-07 |
| 6 | An toàn Vỉa hè & Mặt đất | Bố trí cọc tiêu cảnh báo và người cảnh giới mặt đất tại khu vực đặt điểm cất hạ cánh; duy trì khoảng cách an toàn với đường dây điện cao thế/hạ thế nổi tối thiểu 15m. | GO | SRC-16, SRC-18, SRC-19 |

# 7. Hướng dẫn thực hiện từng công đoạn

## 7.1 Chuẩn bị & Pre-flight

Khảo sát hiện trường trước 01 ngày; đánh giá chướng ngại vật (cột điện, cây xanh cổ thụ, biển quảng cáo); lập kế hoạch bay hành lang tuyến (Corridor Flight) trên phần mềm điều khiển DJI Pilot 2; cài đặt độ cao bay 90m AGL, vận tốc bay 6 m/s, góc chúc camera 60°–80° để thu nhận cả mặt đứng tán cây và công trình; bố trí 06 điểm khống chế mặt đất GCP phủ đều hai đầu và giữa tuyến; kiểm tra pin, thẻ nhớ, kết nối RTK Fixed. (Nguồn: SRC-04, SRC-06, SRC-07, SRC-18)

## 7.2 Thực hiện dịch vụ

Đặt UAV tại bãi cất cánh thông thoáng trên vỉa hè hoặc dải phân cách rộng; người cảnh giới kiểm soát an toàn người đi bộ; cất cánh tự động theo đường bay lập trình; người điều khiển liên tục theo dõi thông số pin, đường truyền video và cảnh báo chướng ngại vật radar; thực hiện bay quét nhiệt hồng ngoại M3T độc lập tại các điểm dừng xe buýt trong khoảng thời gian 11h30–13h30 để thu nhận trường nhiệt bề mặt vỉa hè và nhà chờ. (Nguồn: SRC-02, SRC-07, SRC-08, SRC-18)

## 7.3 Xử lý dữ liệu

Trích xuất thẻ nhớ, sao lưu dữ liệu ảnh gốc sang ổ cứng chuyên dụng; chạy mô hình AI YOLOv8 tự động phát hiện và làm mờ khuôn mặt người đi bộ và biển số phương tiện giao thông theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP; nạp toàn bộ ảnh đã ẩn danh vào DJI Terra Enterprise; tiến hành bình sai trắc địa với các điểm GCP thực địa; tái tạo mô hình True-Orthophoto (DOM), mô hình số bề mặt (DSM) và mô hình số độ cao (DTM) ở độ phân giải GSD < 1.5 cm/px. (Nguồn: SRC-04, SRC-06, SRC-09, SRC-20)

## 7.4 Phân tích

Trích xuất lớp mô hình chiều cao tán cây CHM = DSM - DTM; chuyển đổi hình học 3D sang Ladybug Tools và ArcGIS Pro Solar Radiation Analysis; chạy mô phỏng phân bố bóng râm tích lũy (Shading Hours) từ 07h00 đến 17h00 cho 3 mốc thời gian đặc trưng: Hạ chí (21/6 - mặt trời cao nhất), Xuân phân/Thu phân (21/3 & 23/9) và Đông chí (21/12); tính toán chỉ số che phủ vòm trời (SVF); nạp dữ liệu nhiệt hồng ngoại vào mô hình ENVI-met/SOLWEIG để tính toán chỉ số tiện nghi nhiệt sinh khí hậu UTCI (°C) tại từng mét vuông hè phố. (Nguồn: SRC-01, SRC-02, SRC-03, SRC-10, SRC-11, SRC-12)

## 7.5 Báo cáo

Đối chiếu vùng bóng râm mô phỏng và chỉ số UTCI với vị trí các trạm dừng xe buýt hiện hữu; đánh giá mức độ phơi nắng (nắng gắt hoàn toàn, râm mát bán phần, râm mát toàn phần); đối soát hiện trạng vỉa hè theo TCVN 13592:2022 (độ rộng hè đi bộ tối thiểu ≥ 1.5m, tĩnh không an toàn với mép đường xe chạy ≥ 0.5m); xác định tọa độ đề xuất di dời cột dừng (dịch chuyển trong phạm vi 15–40m) hoặc lắp đặt nhà chờ có mái che kết hợp mảng xanh giàn leo. (Nguồn: SRC-03, SRC-05, SRC-13, SRC-14, SRC-16, SRC-17)

## 7.6 Bàn giao

Xuất bản đồ WebGIS tương tác 3D trực quan cho phép cán bộ quản lý bật/tắt lớp bóng râm theo từng giờ trong ngày; đóng gói báo cáo kỹ thuật toàn diện dạng PDF; bàn giao các tệp dữ liệu không gian GeoTIFF, LAS Point Cloud và bảng tổng hợp tọa độ đề xuất tối ưu hóa (Excel/GeoJSON) cho Sở GTVT và Trung tâm QL Giao thông công cộng. (Nguồn: SRC-05, SRC-09, SRC-16)

# 8. Kiểm soát chất lượng / QA

| Điểm kiểm tra | Tiêu chí | Người kiểm tra | Kết quả | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ chính xác hình học trắc địa (GCP/CHK) | Sai số vị trí mặt phẳng (RMS Exy) ≤ 3.0 cm, sai số độ cao (RMS Ez) ≤ 5.0 cm đối chiếu với các điểm mốc kiểm tra độc lập (Check Points). | Kỹ sư Trắc địa GIS | ĐẠT | SRC-04, SRC-06, SRC-09 |
| Độ chính xác mô phỏng bóng râm | Sai lệch diện tích bóng râm mô phỏng từ Ladybug/ArcGIS so với ảnh thực tế tại hiện trường kiểm chứng ≤ 5%; khớp 100% hướng đổ bóng theo giờ. | Kỹ sư Vi khí hậu | ĐẠT | SRC-01, SRC-03, SRC-10 |
| Tuân thủ Quy chuẩn Vỉa hè TCVN 13592 | 100% phương án đề xuất vị trí điểm dừng đảm bảo chiều rộng lưu thông người đi bộ thông suốt trên hè phố ≥ 1.5m và cự ly tiếp cận đi bộ ≤ 400m. | Chuyên viên Quy hoạch | ĐẠT | SRC-16, SRC-17 |
| Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (Nghị định 13) | 100% khuôn mặt người đi bộ và biển số phương tiện trên toàn bộ dữ liệu ảnh và WebGIS được làm mờ tự động, không rò rỉ dữ liệu định danh. | Kỹ sư AI & Dữ liệu | ĐẠT | SRC-20 |

# 9. Xử lý sự cố / NO-GO / Exception

| Tình huống | Hành động | Điều kiện tiếp tục | Nguồn / Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Gió giật > 10 m/s hoặc mưa giông bất ngờ | Lập tức kích hoạt lệnh RTH (Return-to-Home) khẩn cấp hoặc hạ cánh cưỡng bức tại bãi đáp an toàn gần nhất; đình chỉ toàn bộ hoạt động bay. | Thời tiết quang đãng, vận tốc gió đo đạc duy trì < 7 m/s trong ít nhất 30 phút liên tục. | SRC-07, SRC-18 / Đã xác minh |
| Mất tín hiệu RTK (Float/Single) hoặc trôi dạt GNSS | UAV tự động giữ vị trí bằng cảm biến quang học Vision Sensing; Pilot chuyển sang chế độ Manual P-Mode để hạ cánh an toàn nếu không phục hồi RTK sau 30 giây. | Khôi phục tín hiệu RTK Fixed, số lượng vệ tinh ≥ 18 và trạm D-RTK 2 hoạt động bình thường. | SRC-06, SRC-07 / Đã xác minh |
| Chướng ngại vật dây điện nổi hoặc cành cây che khuất | Hệ thống cảm biến đa hướng radar của M350 RTK tự động phanh dừng ở cự ly cách vật cản 5m; Pilot nâng độ cao bay an toàn hoặc điều chỉnh đường bay né tránh. | Kiểm tra lại mô hình không gian chướng ngại vật; duy trì cự ly cách ly an toàn ≥ 10m. | SRC-07, SRC-18 / Đã xác minh |
| Phát hiện vỉa hè quá hẹp (< 1.5m) tại vị trí râm mát | Không thể di dời trạm buýt vì vi phạm hành lang an toàn giao thông theo TCVN 13592:2022; chuyển sang phương án bổ sung mái che nhân tạo treo tường hoặc trồng cây bóng mát tán đứng. | Chuyên viên Quy hoạch khảo sát giải pháp kỹ thuật bổ sung và xin ý kiến phê duyệt của Sở GTVT. | SRC-16, SRC-17 / Đã xác minh |

# 10. Deliverables & Checklist bàn giao

| STT | Deliverable | Đã hoàn thành | Kiểm tra | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ 3D Tương tác Mô phỏng Bóng râm Tuyến Xe buýt (WebGIS 3D) | Có | Tích hợp trực quan đa lớp dữ liệu không gian, thanh trượt thời gian mô phỏng hướng nắng và bóng đổ từ 07h00 đến 17h00 mượt mà trên trình duyệt web. | SRC-03, SRC-09, SRC-10 |
| 2 | Báo cáo Kỹ thuật Đánh giá Tiện nghi Nhiệt & Vi khí hậu (PDF) | Có | Đầy đủ biểu đồ nhiệt độ bề mặt hè phố, bản đồ vi khí hậu UTCI/PET và thống kê số giờ chịu nắng gắt tại từng điểm dừng xe buýt dọc tuyến. | SRC-01, SRC-02, SRC-05, SRC-11 |
| 3 | Phương án Tối ưu hóa & Đề xuất Dời điểm Dừng / Lắp Mái che (Excel & GeoJSON) | Có | 100% tọa độ mốc có độ chính xác trắc địa, kèm hình ảnh minh họa hiện trạng và phương án thiết kế mặt bằng nhà chờ theo TCVN 13592:2022. | SRC-05, SRC-16, SRC-17 |
| 4 | Bộ Dữ liệu Số Trắc địa Đã Ẩn danh (GeoTIFF, LAS Point Cloud, 3D Mesh) | Có | Đã làm mờ 100% khuôn mặt và biển số xe theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chuẩn hệ tọa độ VN-2000 phục vụ công tác quy hoạch giao thông dài hạn. | SRC-04, SRC-06, SRC-09, SRC-20 |

# 11. Records / Hồ sơ cần lưu

| Hồ sơ / Record | Mục đích | Bảo mật | Thời gian lưu | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhật ký chuyến bay & File Telemetry (.dat/.csv) | Lưu trữ hành trình bay, độ cao, vận tốc, trạng thái pin và nhật ký cảnh báo an toàn bay phục vụ bảo dưỡng và kiểm định an toàn bay. | Nội bộ kỹ thuật | 2 năm | SRC-07, SRC-18 |
| Bộ ảnh trắc địa gốc & Ảnh trắc địa ẩn danh hóa | Dữ liệu ảnh thô độ phân giải cao và ảnh đã xử lý mờ khuôn mặt/biển số phục vụ hậu kiểm trắc địa và đối soát pháp lý. | Bảo mật (Confidential) | 5 năm | SRC-06, SRC-20 |
| Hồ sơ kiểm tra mốc khống chế trắc địa (GCP/CHK) | Tọa độ đo RTK, ảnh chụp vị trí mốc và biên bản đo đạc thực địa phục vụ kiểm định chất lượng bản đồ trắc địa. | Nội bộ dự án | 5 năm | SRC-04, SRC-09 |
| Báo cáo kỹ thuật vi khí hậu & Phương án bàn giao | Bản lưu chính thức có đầy đủ chữ ký và dấu xác nhận nghiệm thu của Sở GTVT / Trung tâm QL Giao thông công cộng. | Lưu trữ chính thức | 10 năm | SRC-05, SRC-16 |

# 12. Research Gap / Các điểm cần xác minh

| STT | Điểm cần xác minh | Ảnh hưởng SOP | Cách xác minh | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cơ chế cấp phép bay trắc địa đô thị tầm thấp dọc trục đường chính | Quyết định thời gian chuẩn bị thủ tục xin phép bay với Cục Tác chiến và Công an thành phố. | Làm việc trực tiếp với Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu theo quy định Luật Phòng không nhân dân 2024. | [CẦN XÁC MINH - RESEARCH GAP] |
| 2 | Quy trình phê duyệt di dời cột dừng xe buýt giữa Sở GTVT và UBND Quận/Huyện | Ảnh hưởng đến tiến độ hiện thực hóa các khuyến nghị tối ưu hóa vị trí đón trả khách trên hè phố. | Phối hợp tham vấn Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM / Hà Nội để chuẩn hóa quy trình liên ngành. | [CẦN XÁC MINH - RESEARCH GAP] |
| 3 | Bảng tra cứu hệ số truyền quang tán lá (Transmissivity) cây đô thị theo mùa | Quyết định độ chính xác của mô phỏng bóng râm vào các tháng mùa khô và chu kỳ rụng lá của cây nhiệt đới. | Tiến hành đo đạc thực nghiệm bức xạ xuyên tán cây bằng máy đo Kestrel 5400 tại hiện trường qua các mùa trong năm. | [CẦN XÁC MINH - RESEARCH GAP] |

# 13. Checklist kiểm tra trước khi nộp

| STT | Tiêu chí | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Service ID và tên dịch vụ khớp 100% với Asset 00, 01, 02, 03 | ĐẠT | Đúng mã S0104 và tên dịch vụ "Đánh giá bóng râm tuyến xe buýt để tối ưu điểm dừng". |
| 2 | Quy trình vận hành bao quát từ Pre-flight đến Post-flight và Deliverables | ĐẠT | Đầy đủ 8 bước thực hiện chi tiết từ lập kế hoạch, bay quét đến mô phỏng và bàn giao. |
| 3 | Checklist GO-NO GO có điều kiện định lượng rõ ràng | ĐẠT | Định lượng cụ thể về vận tốc gió, pin TB65, trạng thái RTK Fixed, chỉ số UV và giờ bay. |
| 4 | Có phương án xử lý sự cố an toàn bay cụ thể (Failsafe, Mất sóng RTK, Gió giật, Dây điện nổi) | ĐẠT | 4 tình huống xử lý sự cố khẩn cấp bảo đảm an toàn đô thị theo ISO 21384-3. |
| 5 | Đảm bảo tính pháp lý về cấp phép bay và bảo vệ quyền riêng tư | ĐẠT | Tuân thủ Luật Phòng không nhân dân 2024, Luật TTATGTĐB 2024 và Nghị định 13/2023/NĐ-CP. |
| 6 | Mọi thông số kỹ thuật đều có trích dẫn nguồn SRC-XX | ĐẠT | Kế thừa chính xác từ danh mục 20 nguồn tài liệu SOTA và tiêu chuẩn thực tế của S0104. |
| 7 | Các điểm chưa xác minh được đánh dấu cờ [RESEARCH GAP] minh bạch | ĐẠT | 3 khoảng trống nghiên cứu rõ ràng, không che giấu khó khăn thực tế. |
| 8 | Cấu trúc 11 Bảng và các đề mục khớp 100% với Template chuẩn | ĐẠT | Bảo toàn tuyệt đối 100% cấu trúc, đề mục và số lượng bảng biểu của template gốc. |
| 9 | Không còn bất kỳ ô trống hoặc placeholder nào sót lại | ĐẠT | Điền sạch 100% dữ liệu hoàn chỉnh, không còn placeholder hay text hướng dẫn. |

END OF SOP